第三章 华容区学前教育办公用品采购需求（包1）

一、项目概况

- 项目预算

- 项目名称：华容区学前教育办公用品采购项目

2.招标范围：华容区学前教育办公用品采购项目（按鄂州市学前教育建设实施方案满足学前教育要求）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：455100元（包1）

5.招标控制价：455100元（包1）

6.质保期：壹年，自工程竣工验收合格之日起算

7.合同履行期限：合同签订后30日历日内完成本项目

8.（是/否）接受联合体投标：否

9.是否可采购进口产品：否

10.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、采购内容清单

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿木质桌 | 1.桌面采用1.8cm厚AA橡木指接板。桌脚用5*5cm樟子松实木，采用实木榫卯工艺制作 2．桌子成品尺寸：120×60cm，高度：大中小班分别为56/53/50cm 3．油漆使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。4．桌子成品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角，所有材料经过安全杀虫处理、表面PU环保漆原木色，木材无腐朽、无具贯通裂缝；均进行了安全的倒圆弧处理,避免儿童碰伤 5.五金件选用环保五金，安全无毒。 | 60 | 张 |
| 2 | 幼儿木制椅 | 1.材质：椅面1.8cm厚AA橡木指接板。椅架立柱用4.3*2.2cm樟子松实木，座高高度：大中小班分别为29/27/25cm，笑脸款靠背造型，采用实木榫卯工艺制作 2．油漆使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。3．椅子成品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角，所有材料经过安全杀虫处理、表面PU环保漆原木色，木材无腐朽、无具贯通裂缝；均进行了安全的倒圆弧处理,避免儿童碰伤.4．五金件选用环保五金，安全无毒。 | 200 | 把 |
| 3 | 幼儿木质床 | 1、类别：叠叠床，规格尺寸：138×58×16cm，整床采用优质松木，材料无裂缝，结构连接处和主受力连接部位无死节，无腐朽经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。 2、床铺板：净厚10mm，板与板间隙小于4mm。 3、表面使用无毒无味环保家具油漆。 | 200 | 张 |
| 4 | 书包鞋组合柜 | 1、书包鞋组合柜：规格：120*30*120cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度18mm，带背板。 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 18 | 个 |
| 5 | 组合玩具柜 | 规格：280*30*120cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm，表面无结无缝，木纹细腻，抗压强度大，承载性能好； 2.组成：四件套，有两个0四格玩具柜、一个0四格柜A、一个0四格柜B组成； 3.五金件：采用优质五金件，环保无毒， 4.整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。 | 6 | 组 |
| 6 | 六格玩具柜 | 规格：120*30*80cm 1.材质为优质18mm厚AA级橡胶木指接板，指接无缝，无毒.无异味.不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观.牢固耐用，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺 2.清水聚脂木器漆，采用五底三面工艺，环保无毒。 3.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 18 | 个 |
| 7 | 七格玩具柜 | 规格：120*30*80cm 1.材质为优质18mm厚AA级橡胶木指接板，指接无缝，无毒.无异味.不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观.牢固耐用，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺 2.清水聚脂木器漆，采用五底三面工艺，环保无毒。 3.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 18 | 个 |
| 8 | 双面书架 | 规格：80*30*90cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3.结构：双面书架，一面为三层书架，一面为单层书架，书架底部采用不规则造型的踢脚板设计，与顶部板材的颜色相呼应，整体采用拼板胶加固； 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 | 6 | 个 |
| 9 | 消毒柜 | 容量/容积:108L 额定功率: 400W 额定电压:220V 层架数量: 2层 外观尺寸:800*360*440mm 右室温度: ≥125°C 左室温度:≥65°C 消毒方式:臭氧+红外线高温 臭氧浓度:≥220g 功能特性: 臭氧+中温烘干 产品材质:不锈钢外壳 适用人数：20-30人 | 9 | 台 |
| 10 | 水杯柜 | 规格：60*12*75cm，可满足35人使用。主材采用优质樟子松木。没其他任何混合 材料制成的，板双面光滑平整一致、板厚度为 18mm，所有材料经 过安全杀虫处理、表面 PU 环保漆原木色，木材无腐朽、无具贯通 裂缝； 3.均进行了安全的倒圆弧处理,避免儿童碰伤；整体无危险突出物 及锐利尖端边缘；耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。整体设 计 充分考虑到安全摆放空间与牢固。 | 9 | 个 |
| 11 | 教师办公室桌椅 | 1.4米高密度环保饰面板，四周实木边框。钢架网面办公椅。 | 6 | 组 |
| 12 | 办公屏风桌椅 | 桌子尺寸：1200*600*1100 1.基材：优质中密度纤维板握钉力强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达E1标准。 2.屏风采用铝材落地屏风，型材厚度30MM，壁厚≥1.2MM，玻璃采用厚度5MM的条纹磨砂强化玻璃，宽150MM 3.面材：三聚氰胺板、面板厚度25mm，，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性 4.封边：优质PVC同色封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。颜色均匀、美观。 | 9 | 套 |
| 13 | 会议室桌 | 6米船形会议桌，芯材为优质环保高密度刨花板，面板上下里板合压，自主研发开模铝合金包边，亚克力花槽板（可穿线），配两个多功能线。 | 1 | 套 |
| 14 | 会议室椅子 | 1.2厚五金背框架 ·高回弹中软海绵 ·黑色PP扶手面 ·1.5壁厚加套管电镀弓形架1.2厚五金背框架 | 35 | 张 |
| 15 | 档案柜 | 不锈钢材质，180*85*39cm | 10 | 个 |
| 16 | AI体育角室内版（核心产品） | 一、算法模块 1.▲支持体育课堂应用、大课间体锻、趣味运动会、自由练习等多场景应用；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 2.支持纵跳王者、蹲跳大师、投球高手、飞刺达人等游戏化项目应用，系统智能检测学生纵跳、蹲跳以及协调能力，自动分析赋分，提供轻松有趣的运动氛围； 3.支持无感人脸识别，自动锁定学生身份，学生随到随测，快速进入运动状态； 4.▲支持多人同测，单摄像头设备同时支持4人跳绳、4人纵跳王者、4人蹲跳大师、4人投球高手同步测试，营造PK竞技氛围；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5.▲支持多测试位触发，无需固定测试点位触发项目，可随意选择测试区域进行项目触发；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 6.▲支持举手示意系统即可自动激活测试人员对应位置的运动项目，无需手动操作或手势切换；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 7.支持榜单动态刷新，无人使用状态下默认呈现各类运动项目榜单，支持展示榜单人员姓名、班级及上榜成绩； 8.支持界面显示卡通化，测试过程中实时播报趣味卡通特效； 9.▲假跳识别：支持跳绳检测系统自动识别单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳等假跳行为，并不计入有效成绩；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 10.▲作弊识别：支持作弊识别检测，如学生单脚跨越跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供国家权威检测机构出具的检测报告原件扫描件） 二、视频模块 1.传感器类型：1/1.2英寸CMOS； 2.▲像素：≥800万；（提供参数确认函） 3.▲最大分辨率：≥3840×2160；（提供参数确认函） 4.信噪比：＞56dB； 5.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 6.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 7.AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）。 三、资源模块 1.处理器：配置≥6 核 Arm 64 位高性能嵌入式微处理器； 2.操作系统：支持嵌入式Linux系统； 3.▲内存: ≥8GB；（提供参数确认函） 4.支持HDMI音频输出； 5.网络接口：2个，支持千兆以太网接口，支持wifi； 6.▲USB接口：3*USB-A3.0 + 1*USB-A2.0 + 1*USB-C。（提供参数确认函） 三、显示终端：86英寸显示终端 | 8 | 套 |

- 三、项目实施要求及说明（商务、合同主要条款要求）

1、交货期：合同签订后 30 个日历日。

2、交货地点：华容区相关公办幼儿园，采购人指定地点。

3、付款方式：乙方服务完毕，甲方在收到乙方出具的合同范围内所有服务内容的验收报告后，确认验收合格，根据财政资金进度情况，支付合同货款的 100%。

4、 质量要求：

（1）服务标准：

质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 15 天；质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障由中标人免费予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费、所涉及软件终身免费升级。

（2） 服务效率：提供的设备产品及系统如出现故障，在接到通知后，若电话不能解决问题，乙方在 6 小时内安排技术人员现场响应并解决。

（3）质保期：验收合格之日起1 年。

5、 履约验收方案

（1）依据国家相关标准、行业标准、招标文件及投标文件进行验收。

（2）中标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现 场安装调试。验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（4） 中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。采购人在进行质量验收过程中发现设备不符合以上约定的，应当于质量验收期内一次性书面告知供货方。经招标方告知，供货方确认属实的，应当限期换货或者修理。

（5） 采购人需要制造厂家对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。产品包装材料归采购人所有。

（6） 国家规定需由法定机构进行验收的， 采购人必须邀请相关机构进行验收。

（7） 采购人最终确认验收的，应当出具验收书。

（8） 验收资料要求：验收过程中的资料按采购人要求全部整理归档，按采购人要求时间提供。

其他要求

- 类似业绩及核心产品的相关检测报告。

- （2）方案：需提供本项目的供货、质量保证措施、安全保障措施、进度保障措施、售后服务方案等。