第三章 采购需求及服务要求

一、项目概况

1、项目名称：2.0检委会会议室系统、设备维护更新

2、采购预算金额：40万元；最高投标限价：40万元。

3、服务内容：2.0检委会会议室系统、设备维护更新主要采购内容详见采购清单。投标方需完成以上系统工程的供货、安装、调试、项目交付和售后服务工作。

二、服务要求

1、交货期及交货地点：

交货期：合同签订之日起45日历天内完成供货、安装、调试等工作。

交货地点：鄂州市华容区人民检察院。

质保期：本项目质保期1年。零配件更换质保期过后按出厂价提供服务。

2、售后要求：

投标人就所提供的货物必须提供2小时内响应,需要现场服务的需8小时到达现场的维修服务。

3、验收要求：

验收标准需符合采购文件中技术参数、性能及配置要求，中标人全部安装完毕，告知采购人并提出验收申请，采购人在一周内安排相关人员组织验收。

4、付款方式：以合同签订时双方协商为准

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 | 套 | 1 |
| 2 | 有线投屏设备 | 套 | 1 |
| 二 | 无纸化会议交互系统 |  |  |
| 1 | 无纸化液晶升降终端 | 台 | 11 |
| 2 | 国产会议终端 | 套 | 11 |
| 3 | 杀毒软件 | 台 | 11 |
| 4 | WPS软件 | 套 | 11 |
| 5 | OFD软件 | 台 | 11 |
| 6 | 统信桌面操作系统 | 套 | 11 |
| 三 | 信号投屏系统 |  |  |
| 1 | 高清信号延长器 | 套 | 2 |
| 2 | 会议LED条屏 | 套 | 1 |
| 四 | 网络设备及配套线缆 |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 高清线缆 | 批 | 1 |
| 3 | 电源线 | 批 | 1 |
| 4 | 网线 | 箱 | 2 |
| 5 | 光纤 | 米 | 300 |
| 6 | 光纤终端盒 | 套 | 2 |
| 7 | 光纤跳线 | 根 | 8 |
| 8 | 辅料 | 批 | 1 |
| 五 | 装饰配套 |  |  |
| 1 | 拆除分部 | 项 | 1 |
| 2 | 建筑垃圾垂直运输 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑垃圾定点清运 | 项 | 1 |
| 4 | 隔断墙 | 平方 | 25.2 |
| 5 | 背景墙硬包 | 平方 | 44.8 |
| 6 | 造型吊顶 | 平方 | 69.42 |
| 7 | 整体墙面喷涂 | 平方 | 138.84 |
| 8 | 软膜天花灯具 | 平方 | 11 |
| 9 | 多层实木地板 | 平方 | 69.42 |
| 10 | 窗帘 | 平方 | 21.84 |
| 11 | 窗台石 | 项 | 2 |
| 12 | 强电、空调电路敷设 | 项 | 69.42 |
| 13 | 辅助光源 | 个 | 30 |
| 14 | 子母门 | 项 | 1 |
| 六 | 会议桌椅 |  |  |
| 1 | 定制会议桌 | 套 | 1 |
| 2 | 定制扶手会议椅 | 个 | 11 |
| 3 | 定制旁听桌 | 套 | 2 |
| 4 | 定制旁听椅 | 个 | 10 |

四、技术要求

说明：下表标注有“★”为必须满足的技术服务要求，标注有“△”号的条款，为 “评审因素及评分标准”中的评分内容。

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 评分标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 | ★1.尺寸：98 英寸屏类型：LED；原装液晶 A 规屏；亮度：≥350 cd/m22.机器分辨率：≥3840×2160，满足全高清 4K 分辨率显示要求； |  |
|  |  | 2.支持多台设备同时投屏； | △ |
| 2 | 有线投屏设备 | 1.4K60Hz高清信号投屏系统； |  |
|  |  | 2.多个设备连接显示屏，画面自由切换； |  |
|  |  | 3.音视频同步； |  |
| 二 | 无纸化会议交互系统 |  |  |
| 1 | 无纸化液晶升降终端 | ★1.终端参数：有效显示区域对角线：≥19.5英寸，屏幕分辨率：≥1920*1080，屏幕比例：16：9，触摸参数：10点电容触摸，支持细笔头的电容触摸笔；； |  |
|  |  | ★2.屏体尺寸：不大于460*278*15.7mm，面板尺寸：不大于580*70*4mm，箱体尺寸：不大于536.6*63*735mm； |  |
|  |  | 3.外壳为铝合金一体化机加工成型，边缘圆润，表面处理为喷砂阳极氧化,内侧为十点电容触摸屏； | △ |
|  |  | 4.升降速度：支持超静音，高升降速度，10秒内完成升或降，具备缓起缓停变频技术，低速启动高速运行低速刹车。升降速度调节：支持在用户现场通过软件调节升降速度。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章并加盖制造商公章）； | △ |
|  |  | 5.仰角模式：人性化设置，屏幕仰角支持电动调节的同时，支持手掰调节，调整显示屏仰角角度时可以使用按钮的前仰或后仰来进行电动调节，也可以使用手掰的方式进行调节仰角角度，仰角角度可调0-15°，支持在用户现场使用软件设置自动仰角角度，不超过物理限定最大仰角。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）； | △ |
|  |  | 6.产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，HDMIx1，DC12V输入x1，支持HDMI输入，方便与视频矩阵对接，允许接入第三方中控系统，通信遵循Modbus-RTU协议标准； |  |
|  |  | 7.供电方式：整机采用12V直流安全电压供电，不仅节能，还能避免漏电触电风险，还能有效减少静电的产生。 | △ |
|  |  | 8.堵转急停:升降器在运行过程中遇到阻力，不能进行升降，电机会自动停止运行，避免损坏电机或配件 |  |
| 2 | 国产会议终端 | 1.处理器：≥8核2.3GHz |  |
|  |  | ★2.内存：≥16GB DDR4 |  |
|  |  | ★3.储存：≥512GB固态硬盘 |  |
|  |  | 显卡：≥1GB独立显存显卡 |  |
| 3 | 杀毒软件 | 省检察院定制版 |  |
| 4 | WPS | 省检察院定制版 |  |
| 5 | OFD | 省检察院定制版 |  |
| 6 | 统信桌面操作系统 | 检察院专用版) |  |
| 三 | 信号投屏系统 |  |  |
| 1 | 高清信号延长器 | 网线传输高清4K60HzHDMI信号 |  |
| 2 | 会议LED条屏 | LED单色会议条屏 |  |
| 四 | 网络设备及配套线缆 |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | ★1.千兆网口≥24个，千兆光口≥2个； |  |
|  |  | 2.支持三层路由协议； |  |
|  |  | 3.支持IEEE802.1QVLAN、MACVLAN、协议VLAN、PrivateVLAN； |  |
|  |  | 4.支持IEEE802.3af/atPoE供电标准； |  |
|  |  | 5.支持IP地址、MAC地址、VLAN和端口四元绑定，对数据包进行过滤； |  |
| 2 | 高清线缆 | HDMI.DVI高清信号传输线 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5/RVV3*2.5 |  |
| 4 | 网线 | 六类屏蔽双绞线 |  |
| 5 | 光纤 | 24芯光纤 |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 国标 |  |
| 7 | 光纤跳线 | 国标 |  |
| 8 | 辅料 | 管材、接插件、五金配件、开关延长器等 |  |
| 五 | 装饰配套 |  |  |
| 1 | 拆除分部 | 吊顶拆除、墙体拆除、吊丝龙骨拆除、地板拆除、瓷砖拆除、墙面铲除等 |  |
| 2 | 建筑垃圾垂直运输 | 5楼转运至院外堆放 |  |
| 3 | 建筑垃圾定点清运 | 环卫定点清运 |  |
| 4 | 隔断墙 | 轻钢龙骨双层欧松板隔墙，内侧隔音棉、石膏板面层； |  |
| 5 | 背景墙硬包 | 木龙骨欧松板基层，硬包雪弗板基层，亚麻面面层； |  |
| 6 | 造型吊顶 | 木龙骨、石膏板跌级吊顶 |  |
| 7 | 整体墙面喷涂 | 墙面、顶面腻子二遍，环保乳胶漆喷涂 |  |
| 8 | 软膜天花灯具 | 专用LED天花灯，专用透光膜，铝合金边框 |  |
| 9 | 多层实木地板 | 环保多层实木地板 |  |
| 10 | 窗帘 | 亚麻窗帘 |  |
| 11 | 窗台石 | 大理石铺装，木龙骨基层 |  |
| 12 | 强电、空调电路敷设 | 1.优质16mmPVC线管，布线，不含面板（不足1米按1米计算）和各种控电材料。 |  |
|  |  | 2.灯线1.5平方,插座线2.5平方,大型电器4.0平方。 |  |
|  |  | 3.按线管实际米数测量。 |  |
|  |  | 4.同管穿线不得超过三根。 |  |
| 13 | 辅助光源 | LED孔灯 |  |
| 14 | 子母门 | 整体更换套装门 |  |
| 六 | 会议桌椅 |  |  |
| 1 | 定制会议桌 | 不小于4600*2000*760，基材：采用优质环保E1级多层板贴木皮，符合GB/T 11718-2009，符合GB/T 4897.1.3-2015，符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³。 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 24410-2009室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≤125g/L，游离甲醛含量≤20mg/kg。 | △ |
| 2 | 定制扶手会议椅 | 1.优质实木椅架；传统榫卯框架结构，坚固耐用。经烘干、防虫、防腐处理，抗弯强度适中、断裂强度适中；黑色环保西皮，各项技术指标均达到国家标准。 |  |
|  |  | 2.油漆：采用优质环保聚酯漆双面油饰，全封闭涂装工艺，底漆为（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成分聚氨脂漆。 |  |
| 3 | 定制旁听桌 | 1.不小于4000*600*760，面材：采用进口AAA级胡桃木皮，经防虫防腐处理,厚度≥0.6mm； 2.基材：E1级零甲醛环保基材，甲醛含量≤0.9mg/l，符合欧盟E1环保标准。符合国家标准GB18580-2001，GB/T4897-92。 3.油漆：优质环保油漆，五底三面工艺。游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7% 4.五金：优质五金配件，并作防锈处理； |  |
| 4 | 定制旁听椅 | 1.优质实木椅架；传统榫卯框架结构，坚固耐用。经烘干、防虫、防腐处理，抗弯强度适中、断裂强度适中；黑色环保西皮，各项技术指标均达到国家标准。 |  |
|  |  | 2.油漆：采用优质环保聚酯漆双面油饰，全封闭涂装工艺，底漆为（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成分聚氨脂漆。 |  |