附件2

华 容 区 烟 花 爆 竹

经 营（零 售）许 可 证

审  查  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受理日期 |  |
| 受 理 人 |  |
| 发证机关 |  |

华容区应急管理局制样

表1：

申报资料审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹经营（零售）许可证申请书； |  |  |  |
| 2 | 工商营业执照； |  |  |  |
| 3 | 主要负责人安全合格证； |  |  |  |
| 4 | 零售点及其周边安全条件说明。 |  |  |  |

表2：

经营场所现场审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内、零售经营点不得变相作为储存仓库使用。 |  |  |  |
| 2 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与车站、码头、商品交易市场、学校、幼儿园、老年活动室、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；周边6米范围内必须没有明火点。 |  |  |  |
| 3 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；不得存在“下店上宅”、“前店后宅”现象。 |  |  |  |
| 4 | 当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。 |  |  |  |
| 5 | 当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。 |  |  |  |
| 6 | 烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。 |  |  |  |
| 7 | 严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |  |
| 8 | 零售点实行专店销售，不得兼营其他产品； |  |  |  |
| 9 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。 |  |  |  |
| 10 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。 |  |  |  |
| 11 | 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级。为钢筋水泥框架结构建筑，经营场所符合消防规定，与非经营场所要有完全实体墙隔断，经营场所内的电气设备须采用防爆型（如防爆开关、防爆灯等）、电气线路须套管 |  |  |  |
| 12 | 烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。 |  |  |  |
| 13 | 烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。 |  |  |  |
| 14 | 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。 |  |  |  |
| 15 | 烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。 |  |  |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿管敷设。 |  |  |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店（点）不得采用非防爆型电器。 |  |  |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。 |  |  |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。 |  |  |  |
| 20 | 烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。 |  |  |  |
| 21 | 安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、 购销管理制度和事故应急救援措施等管理制度(上墙悬挂)； |  |  |  |
| 22 | 安全生产责任险凭证复印件 |  |  |  |
| 23 | 统一悬挂门面牌匾 |  |  |  |
| 24 | 烟花爆竹零售店（点）加装防爆摄像头是否运行正常 |  |  |  |
| 25 | 其他零售店（点）标准化规定的内容 |  |  |  |

备注：1、审查意见，填写“符合”或“不符合”；若属不涉及项，填写“不涉及”。

表3：              乡镇安监站审查意见

| 审 查 人 员 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查意见 | 结论： □合格 □整改后通过 □不合格 承办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 乡镇安监站意见： 负责人 （签字）： 乡镇安监站（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

表4：

区应急局审查意见

| 承办科室意见 | 承办人意见： 经办人（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 股室负责人意见： 股（室）负责人（签字）： 年 月 日 |
| 发证机关意见 | 发证机关负责人 发证机关（盖章） （签字）： 年 月 日 |